МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

автор статьи: Забнин Платон

Транспортные система – взаимосвязанный комплекс всех видов транспорта, инфраструктуры, технических устройств и средств управления. Однако в статье речь пойдёт про самую главную часть, являющуюся стержнем, на который нанизывается всё остальное, а именно – о комплексе транспорта. В частности, главную его составляющую – дорожно-транспортную сеть (сокр. до ДТС), нужно уметь моделировать, дабы избежать крупных проблем со всем остальным. Особенно частыми в современных городах являются проблемы пробок и аварии с летальным исходом.

Для начала нужно понять, какими способами можно моделировать ДТС. По сути, ДТС можно свести к связному взвешенному ориентированному графу, а машины, пешеходы и транспорт будут перемещаться по нему. Таким образом, моделирование становится гораздо проще для восприятия. Дальше нужно понять, с каким уровнем генерации нужно работать. Нужно ли охватить всю сеть, взять какой-либо кусок в рамках нескольких кварталов или посмотреть, как работает перекрёсток? Для этого тоже предназначаются разные алгоритмы. Например, для микроуровня моделирование строится к корректной работе светофоров, пешеходных переходов, поворотов и другой уличной инфраструктуре. Для отдельно взятого перекрёстка нужно учитывать возможный пассажиропоток и его пропускную способность (как заявленную, так и фактическую). Однако это сводится к наблюдению на местности процентного соотношения машин: с какой стороны какая доля машин едет, куда поворачивает, среднее время ожидания. Аналогично с пешеходами. Остаётся только регулировать фазы зелёного и красного света, чтобы перекрёсток работал как можно эффективнее.

Для макроуровня существуют более интересные алгоритмы моделирования, к тому же можно получить и учитывать больше параметров для большей реалистичности. Первая группа алгоритмов оценивает каждый объект (ТС или пешехода) отдельно. Вторая группа – алгоритмы, в которых каждая единица транспорта подчиняется единому паттерну движения. Третья группа – алгоритмы, где уже не разделяется отдельно взятый транспорт. Разберём каждую подробнее.

Первая группа – каждый субъект моделирования реализуется отдельно и независимо. Здесь можно выделить два основных подхода к моделированию: базирование на расстоянии и базирование на времени. Соответственно, первый алгоритм опирается на то, что транспорту нужно доехать из точки А в точку Б за наименьшее расстояние, второй – за наименьшее время. В основе лежит алгоритм Дейкстры и его улучшенная версия, например, алгоритм А*. В жизни чаще водители опираются на время проезда, но на самом деле очень часто оба кратчайших пути могут совпадать. Наиболее наглядно это реализовано в градостроительном симуляторе Cities Skylines, где симуляция машин (индивидуальных ТС, которые не подчиняются маршрутному движению) происходит именно таким способом. По сути, это главный и наиболее информативный алгоритм в плане того, что он максимально точно копирует поведение в реальности.

Как его смоделировать? Нужно на реальной сетке замерить расстояния или время (которое будет зависеть от скорости проезда машин и в разное время будет меняться) каждого ребра будущего графа ДТС, построить граф и запустить на нём алгоритм Дейкстры. Код с визуализацией алгоритма содержится в дополнительных материалах. И как вывод, алгоритм достаточно точно отображает модель поведения реальных водителей, однако достаточно сложен в реализации и зачастую не отражает реальных потребностей (например, передвижение потоков в час пик достаточно однообразно).

Вторая группа – каждый субъект моделирования реализуется отдельно, но все они подчиняются чётким параметрам, которые от ним не зависят. То есть независимо от начальной точки, все субъекты ведут себя одинаково. Они наиболее полезны, если нужно узнать пропускную способность ДТС. Также алгоритмы могут выяснить, какова интенсивность, средняя скорость или плотность движения на конкретном участке дороги и помогут в настройке "зелёных волн" светофоров.

Пожалуй, самый известный алгоритм моделирования – Манхэттенская модель поведения. Он заключается в том, что на ДТС, разбитой на кварталы, передвигаются машины. На каждом перекрёстке они с вероятностью в 50% проезжают прямо, с процентом 25% поворачивают влево, с процентом 25% вправо. Она больше всего подходит для ДТС, устроенной единообразно: например, дороги идут только перпендикулярно друг другу или радиально-круговой ДТС. Однако эту модель можно улучшить и аппроксимировать для абсолютно любой ДТС. На каждом перекрёстке можно рассчитывать, с какой вероятностью машина повернёт или поедет прямо или воспользоваться условностью, что поворот на каждую дорогу равновероятен. Однако, такая модель совсем не учитывает плотность дорог, точки притяжения и движение потоков так таковое, но позволяет узнать, где находятся «слабые места» у ДТС.

Другие модели, заслуживающие внимания – модели, базирующиеся на клеточных автоматах. Клеточные автоматы созданы, чтобы моделировать динамические системы, а значит они подходят для организации траффика. Одна из таких моделей – модель Нагеля-Шрекенберга, которая может симулировать пробки. Принцип модели – разбиение дороги на ячейки, в каждой из которой может находиться максимум одна машина. У машины есть атрибут скорости, равный целому числу от 0 до 5 включительно. Дальше непрерывно выполняется цикл из 4 шагов для каждого ТС (время дискретно):

- Ускорение: скорость всех ТС увеличивается на единицу, если она уже не достигла максимума

- Замедление: ТС проверяется на предмет того, не меньше ли расстояние до ближайшим ТС спереди, нежели собственная скорость. Если меньше, то скорость понижается до кол-ва свободных ячеек впереди. Иначе ничего не происходит

- Рандомизация: с некой вероятностью, скорость ТС снижается на 1, если она уже не перемещаются на кол-во клеток, равное их скорости

Этот алгоритм хорошо описывает появление пробок, и следовательно, может быть применим вкупе с остальными алгоритмами. Он также показывает, что заторы на дороге могут возникать из-за большого кол-ва машин, без внешнего воздействия (как например, перекрёстков или светофоров). К сожалению, алгоритм умеет работать только с графами, которые представляют из себя линию, поэтому для реальной симуляции нужно выстроить приоритеты. поэтому можно использовать правило правой руки (помеха справа), чтобы избежать такого, чтобы два ТС будут в одной точке.

В третью группу относятся алгоритмы, где транспортный поток не реализован в виде отдельный ТС, а скорее является жидкостью или газом, который распространяется по графу ДТС. Один из алгоритмов – модель LWR. Её модель описывается формулой: ∆ρ∆t+∆q(ρ)∆x=0; где ∆p – изменение плотности машин в конкретной точке, ∆t – изменение времени, ∆x – изменение кол-ва машин, ∆q(ρ)=ρv(ρ) – изменение потока, (пропускная способность), которое является произведением плотности на скорость от плотности. Сама скорость может быть описана как формула Гриншилдса: v(ρ)=vmax(1-ρρmax), где есть максимальная скорость и плотность траффика, но при этом скорость полностью зависит от плотности, поскольку максимальные переменные являются константами для данной дороги. Однако и эта модель несовершенна, поскольку она не учитывает реальную скорость водителя и его реакцию (т.е. человеческий фактор, что будет, если водитель резко затормозит). Для этого придумали ещё две модели.

Первая из моделей – Модель Payne-Whitham